(1) Повторное использование барабана, демонтаж и техническое обслуживание, замена медных втулок, секторных пластин и главного вала; ультразвуковой контроль полого вала, устранение трещин и предоставление отчета о проверке, чтобы заказчик мог принять решение о необходимости замены или заказа деталей на основании результатов контроля; замена уплотнений (и соединительных муфт) на гидравлическом цилиндре.

Гидравлические испытания под давлением, замена вращающегося соединения.

(2) Распаковка и осмотр редуктора, повторное использование подшипников, проверка и очистка шестерен, замена пары входных шестерен двигателя, передаточное число: 1,724; повторное использование шестерен второго ступеня, проверка проходимости смазочных трубопроводов, при необходимости замена трубопроводов, очистка корпуса (покраска).

Предложение:

(3) Повторное использование медных скользящих пластин плавающего основания, замена датчика перемещения (переход на встроенный), повторное использование упорных подшипников, замена наружных опорных подшипников.

(4) Замена двигателя с частотно-регулируемым приводом (1 шт., поставляется заказчиком), установка нового основания двигателя (поставляется заказчиком).

(5) Замена тормоза, техническое обслуживание муфты (поставляется заказчиком).

(6) Установка нового устройства CPC для центрирования размотки (восстановление с добавлением датчика) и кронштейна.

(7) Замена уплотнений гидравлических цилиндров, испытание под давлением (восстановление всех гидравлических цилиндров).

(8) Замена уплотнений шлангов и соединений трубопроводов (замена на нержавеющие масляные трубки)

(9) Остальные детали используются в качестве запасных, реставрация.

Примечание: если секторные пластины барабана, главный вал, полая втулка, шестерни не пройдут дефектоскопию и это повлияет на эксплуатацию, потребуется их замена. После подтверждения покупателем продавец несет ответственность за замену, а покупатель выплачивает продавцу разницу в цене.

2.1 Размоточный станок (один)

Назначение: данный размоточный станок представляет собой верхний размоточный станок, предназначенный для размотки стальной ленты при прокатке первого прохода, а также для обеспечения необходимого натяжения при прокатке ленты первого прохода.

Расположение: крайний правый конец стана (если смотреть со стороны оператора).

Состав: состоит из барабана, редуктора, телескопической универсальной муфты, электродвигателя, тормоза, подвижной опоры, прижимного валка, основания,

трубопроводов центрирующего цилиндра и т. д.

Конструктивные особенности: размотчик имеет консольную плавающую конструкцию с боковой опорой, барабан имеет форму четырехконуса и приводится в движение электродвигателем переменного тока

через телескопический универсальный вал и редуктор; на выходном валу двигателя установлен зажимной тормоз.

Корпус размоточного устройства под действием центрирующего гидравлического цилиндра может скользить по основанию, обеспечивая автоматическую центрировку стальной ленты CPC.

Барабан имеет форму четырехгранного конуса с обратным конусом, гидравлически расширяется и сжимается, в задней части установлены цилиндр расширения и поворотный патрубок.

Редуктор представляет собой сварной корпус, двухступенчатую передачу, с зубьями с твердым покрытием, точность зубчатых колес 6-го класса (GB10095-88).

Для облегчения размотки и предотвращения ослабления ленты над валом установлен прижимной ролик, колебание которого приводится в действие гидравлическим цилиндром.

На конце барабана установлена подвижная опора с роликами, приводимая в действие гидравлическим цилиндром.

Редуктор имеет централизованную смазку с циркуляцией жидкого масла, остальные узлы — ручную смазку сухим маслом.

Основные технические параметры:

Диаметр барабана:                ф610 мм (идеально круглый)

Диапазон расширения/сжатия барабана:            ф560–ф620 мм

Диаметр рулона (внутренний/наружный):             ф610/ф900–ф1900 мм

Скорость размотки ленты:                0–30 м/мин

Максимальная скорость размотки:            400 м/мин

Натяжение при размотке:                8–80 кН

Размеры цилиндра расширения:              ф450/ф160x141

Размеры плавающего цилиндра:              ф200/ф125x150

Ход плавающего цилиндра:                  ±75 мм

План модернизации: