- Глава 5.Требования к поставкам

## Список требований

| Номер | Код материала | Наименование материала | Полное описание товара | Технические параметры и модели | Материал | Сравниваемые бренды | Стандарты качества | Количество закупок | Единицы измерения | Ударная цена (юаней) | Прогнозная цена (юаней) | Количество победителей тендера | Место/порт поставки | Стандарты ремонта | Название дефекта и опыт его устранения | Основные требования к процессу ремонта | Стандарты и методы приемки | Требования к подрядчику | Потребители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | C2683361 | Редуктор | Категория: Редукторы/шестерни Электродвигатели; Модель и спецификация: LYGC2-7H-00; Нестандартная деталь: Да; Измерительное оборудование: Нет; Первичный контроль: Нет; Опасные химические вещества: Нет; | LYGC2- 7H-00 |  |  |  | 1.0 | штук | *** -33 | *** - | 1 |  | 1. Замена всех подшипников корпуса редуктора (исключительно импортные FAG); 2. Неразрушающий контроль зубьев вала; 3. Проверка корпуса на наличие деформаций и износа, а также их устранение; 4. Требования к точности остальных размеров соответствуют чертежам, за исключением размеров со стороны зубчатых колес: 5. Боковой зазор зубчатых пар Первая ступень: 0,389–0,488 мм, Вторая ступень: 0,436–0,549 мм, Третья ступень: 0,550–0,78 мм, Четвертая ступень: 0,44–0,363 мм. | Подшипник достиг срока замены | 1. После сборки шестерен необходимо проверить их контакт: площадь контакта зубчатых поверхностей в паре цилиндрических шестерен должна составлять не менее 50 % по высоте и не менее 70 % по длине. 2. Провести испытание коробки передач без нагрузки, работая в направлении вращения, указанном на чертеже, в течение не менее 2 часов. 3. Испытательный режим работы должен быть плавным, без ударов и необычных звуков. | Соответствует государственным стандартам | За последний год отремонтировано не менее 10 редукторов аналогичного типа с предоставлением подтверждающих документов。 | Отдел прокатного оборудования завода по производству высококачественной стали компании «Линъюань Стейл» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | C2752787 | Редуктор | Категория: Редуктор/мотор-редуктор; Модель/спецификация: LYGC2-12V-00; Нестандартная деталь: Да; Измерительное оборудование: Нет; Первичный контроль: Нет; Опасные химические вещества: Нет; | LYGC2- 12V-00 |  |  |  | 1.0 | штук | *** -34 | *** - | 1 |  | 1. Замена всех подшипников корпуса редуктора (исключительно импортные FAG); 2. Неразрушающий контроль зубьев вала; 3. Проверка корпуса на наличие деформаций и износа, а также их устранение; 4. Требования к точности остальных размеров соответствуют чертежам, за исключением размеров со стороны зубчатых колес: 5. Боковой зазор зубчатых пар Первая ступень: 0,389–0,488 мм, Вторая ступень: 0,436–0,549 мм, Третья ступень: 0,550–0,78 мм, Четвертая ступень: 0,44–0,363 мм. | Срок службы подшипников истек | 1. После сборки шестерен необходимо проверить их контакт: площадь контакта зубчатых поверхностей в паре цилиндрических шестерен должна составлять не менее 50 % по высоте и не менее 70 % по длине. 2. Провести испытание коробки передач без нагрузки, работая в направлении вращения, указанном на чертеже, в течение не менее 2 часов. 3. Испытательный режим работы должен быть плавным, без ударов и необычных звуков. | Соответствует национальным стандартам | За последний год отремонтировано не менее 10 редукторов аналогичного типа с предоставлением подтверждающих документов。 | Отдел прокатного оборудования завода по производству высококачественной стали компании «Линъюань Стейл» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |